Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300017512000085-0207351-01 от 10 октября 2012 года №15-222 от 04 августа 2015 года Экземпляр № 2 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Село Ильинское» Малоярославецкого района Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2015 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300017512000085-0207351-01 от 10 октября 2012 года №15-222 от 04 августа 2015 года Экземпляр № 2 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Село Ильинское» Малоярославецкого района Калужской области Материалы по обоснованию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2015 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                         Чистова С. Г.

инженер-землеустроитель                                                                        Коцюк Н.Ю.

инженер- программист                                                                             Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                         Евстафеева М. А

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                              Дегтярев Д. Н.

оглавление

СОСТАВ ПРОЕКТА	2

I.	Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития	4

ВВЕДЕНИЕ	4

I.I Общие сведения	8

I.II Природные условия	10

I.II.1 Климат	10

I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	11

I.II.3 Поверхностные воды	12

I.II.4 Подземные воды	13

I.II.5 Инженерно-геологические условия	13

I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	16

I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения	17

I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	18

I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения	21

I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	25

I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций	33

I.IV Современное использование территории сельского поселения	35

I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения	35

I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	36

I.IV.3 Жилищный фонд	41

I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание	42

I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории	45

II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения	46

II. I. Население	46

II.II. Занятость населения	47

II.III  Инженерно-техническая база	48

II.III.1 Водоснабжение и водоотведение	48

II.III.2 Газоснабжение и теплоснабжение	49

II.III.3 Электроснабжение и связь	50

Список используемой литературы:	52

# СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| №№ п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Ильинское» Малоярославецкого района Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1 |
| 2 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Ильинское» Малоярославецкого района Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2 |
| 3 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Ильинское» Малоярославецкого района Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3 |

II. Графические материалы

| №№ п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |  |
| 1.1 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования сельского поселения «Село Ильинское» Малоярославецкого района Калужской области. | 1:25000 |
| 1.2 | Карта целевого назначения земель муниципального образования сельского поселения «Село Ильинское» Малоярославецкого района Калужской области. | 1:25000 |
| 1.3 | Карта транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Село Ильинское» Малоярославецкого района Калужской области. | 1:25000 |
| 1.4 | Карта инженерной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Село Ильинское» Малоярославецкого района Калужской области. | 1:25000 |
| 1.5 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования сельского поселения «Село Ильинское» Малоярославецкого района Калужской области. | 1:25000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |  |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельского поселения «Село Ильинское» Малоярославецкого района Калужской области. | 1:25000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельского поселения «Село Ильинское» Малоярославецкого района Калужской области. | 1:25000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования сельского поселения «Село Ильинское» Малоярославецкого района Калужской области. | 1:25000 |

# Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село Ильинское» Малоярославецкого района (МО СП «Село Ильинское», далее - сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее - Градостроительный кодекс РФ), Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244, с учетом Схемы территориального планирования Калужской области.

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт № 0137300017512000085-0207351-01 от 10 октября 2012 года, муниципальный контракт №15-222 от 04 августа 2015 года.

В проекте Генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития МО СП  «Село Ильинское» до 2040 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта Генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и  Малоярославецкого муниципального района  положений о территориальном планировании, с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочной решение территорий населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- определение  потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы.

По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект Генерального плана.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения, объемов строительства и размеров территории, включаемой в границы населенного пункта, отделяющие земли населенных пунктов от земель других категорий.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы сельского поселения.

Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в 2012 году:

1. сведения о численности населения в динамике развития за последние  десять лет;

2. перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Село Ильинское»;

3.социально-экономические показатели существующего положения поселения;

4. сведения об инженерной инфраструктуре и состоянии жилищного фонда в населенных пунктах сельского поселения и др.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

- Закон  Калужской области от 28.12.2004г. № 229-ОЗ

«Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

2. Материалы Схемы территориального планирования муниципального района  «Малоярославецкий район».

3.  Правила землепользования и застройки территорий.

4. Картографические материалы  на территорию сельского поселения в виде ортофотомозайки, созданной на основе аэрофотосъемки (залета 2007г.).

5. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

6.  Материалы, предоставленные министерствами  и ведомствами в ответ на  соответствующие запросы.

Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Ильинское» в текстовой форме включают в себя:

- анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

-перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории;

- Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Карта объектов транспортной инфраструктуры;

- Карта объектов инженерной инфраструктуры;

- Карта целевого назначения земель.

## I.I Общие сведения

Сельское поселение «Село Ильинское» расположено на территории Малоярославецкого района Калужской области. Центр сельского поселения – село  Ильинское расположен в 17км от районного центра г. Малоярославец.

В состав сельского поселения «Село Ильинское» входят следующие населенные пункты: село Ильинское, дер. Башкировка, дер. Боболи, дер. Выглово, дер. Дуркино, дер. Лобково, дер. Лужное, дер. Мосолово, дер. Пирогово, дер. Подсосено, дер. Сокольники первые, дер. Сокольники вторые, дер. Старорыбино, дер. Некрасово, дер. Ковчег.

Ранее в состав сельского поселения входили еще три населенных пункта - деревня Анюхино, дер.Каменево, дер. Анино. Населенные пункты не учтены в Реестре населенных пунктов, хотя там имеются объекты недвижимости и сохранена категория земель населенных пунктов.

«Образование нового населенного пункта (придание вновь возникшей населенной территории официального статуса административно-территориальной единицы) происходит по инициативе соответствующих представительных органов муниципальных образований с соблюдением требований градостроительного законодательства, в том числе наличия генерального плана образуемого населенного пункта.

Соответствующий представительный орган муниципального образования рассматривает вопрос об образовании нового населенного пункта с учетом мнения фактически проживающего на соответствующей территории населения и вносит проект закона, а также документы и материалы, указанные в настоящем Законе, в Законодательное Собрание Калужской области.

Законодательное Собрание Калужской области проверяет соответствие представленных документов и материалов настоящему Закону и принимает закон Калужской области об образовании нового населенного пункта, а также в соответствии с положениями, установленными Федеральным законом "О наименованиях географических объектов", рассматривает вопрос о присвоении наименования вновь возникшему населенному пункту».

Площадь сельского поселения составляет 12363,0 га., численность населения 1297 человека.

Картографическое описание границ сельского поселения «Село Ильинское»:

На севере – на восток и юго-восток от узловой точки пересечения границ Малоярославецкого, Боровского и Медынского районов по границе с Боровским районом от урочища Мальцево до южной окраины д. Зеленино;

На востоке - на юго-восток от южной окраины д. Зеленино на границе с Боровским районом до реки Лужа у северо-восточного угла квартала N 12 Ильинского лесничества, далее на юго-восток и восток по реке Лужа до северо-западного угла квартала N 45 Ильинского лесничества, на юго-восток по его северной границе до дороги из д. Астреево, пересекая ее, на юго-восток до северо-западного угла квартала N 46 Ильинского лесничества, далее по его западной границе до автомагистрали Москва - Рославль, на юг, пересекая магистраль, до северо-западного угла квартала N 47 Ильинского лесничества, на юго-восток по его западной границе, далее на запад по северной границе квартала N 57 Ильинского лесничества, на юг по его западной границе до северо-западного угла квартала N 72 Ильинского лесничества, на юго-восток по юго-западной его границе, пересекая проселочную дорогу Ильинское - Подсосено, на восток до урочища Бол. Шубинка, на юг от урочища, минуя восточнее д. Выглово, до проселочной дороги Выглово - Вихляево, далее на запад, минуя садовые участки, пересекая реку Выпрейка, до восточной окраины д. Подсосено;

На юге - на юг 1 км по границе лесного массива от восточной окраины д. Подсосено, далее на запад 1 км по границе лесного массива до лесной дороги, на юго-запад, пересекая лесной массив, до лесной дороги, на запад по дороге 500 м до пересечения с лесной дорогой Башкировка - Машкино в 2,5 км юго-восточнее д. Башкировка и в 4 км северо-восточнее д. Машкино, на запад от пересечения 1 км до лесной дороги в заболоченной местности, на северо-запад по лесной дороге 800 м до пересечения с просекой, на юго-запад по просеке 500 м, далее на запад и северо-запад, пересекая лесную дорогу Станки - Башкировка, до южного угла квартала N 69 Ильинского лесничества, на юг от него, минуя восточнее пруд, до лесной дороги на границе лесного массива, на запад по границе лесного массива 1,5 км до границы с Дзержинским районом в 2 км западнее д. Станки, далее на юго-запад по границе с Дзержинским районом до границы с Медынским районом;

На западе - на северо-восток, северо-запад и север по границе с Медынским районом от пересечения с границей Дзержинского района до урочища Мальцево на границе с Боровским районом.

## I.II Природные условия

### I.II.1 Климат

Климат сельского поселения умеренно континентальный с мягкой зимой и теплым летом. Средняя продолжительность безморозного периода 120-130 дней. Промерзание почвы обычно 0,5-0,7 м в морозные бесснежные зимы может достигать 1,5 м.

Средняя месячная температура воздуха

Таблица 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -8,8 | -7,7 | -2,5 | 5,7 | 12,7 | 16,4 | 17,9 | 16,1 | 10,7 | 4,9 | -2,1 | -6,1 |

Осадки, мм:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 39 | 38 | 46 | 51 | 83 | 92 | 75 | 65 | 63 | 56 | 53 |

Максимальная летняя температура +35˚С. Минимальная зимняя -40˚С.

Во влажные годы количество осадков достигает 1000 мм, в сухие – менее 500 мм. Максимальное количество осадков приходится на летнее время. Устойчивый снежный покров устанавливается в декабре месяце. Высота снежного покрова обычно 30-40 см, максимальный до 1 м. Запас влаги в снежном покрове к концу зимы составляет в среднем 89 мм. Роза ветров годовая с преобладанием ветров северного, западного, юго-западного и южного направлений. Роза ветров весной и осенью совпадают с годовой, а лето и зима сильно отличаются. Для лета характерны ветра северного (25%) направления и западного (17,3%); для зимы – юго-западного (21,7%) и южного (21,3%). Средняя скорость ветра в течение года составляет 1,5-2,9 м/с, максимальные порывы до 20-25 м/с.

Микроклиматические особенности Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В не продуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно меридионального направления. На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности

### I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Данная местность расположена на стыке Угорской и  Протвинской низин, в зоне развития водноледниковых и в меньшей степени ледниковых образований московского оледенения. Абсолютные отметки рельефа изменяются от 138,6 м, урез вод р. Лужа, до 205,1 м. на водоразделе в северной части площади. Абсолютный перепад высот составил 66,5 м. Относительные перепады высот по овражно-балочной сети преобладают 10-20 м и только в долине р.Лужа достигают 30 м. Земная поверхность в зависимости от ландшафта может быть слабо дренированной и дренированной. В пределах площади муниципального образования выделено пять ландшафтов.

Первый тип. Пологохолмистая моренно-водноледниковая слаборасчлененная равнина. Представляет собой отдельные холмы с абсолютными отметками свыше  195-200 м. Четвертичные отложения представлены: покровными, водноледниковыми и моренными суглинками с прослоями песчано-гравийного материала и гравилистых песков, общая мощность достигает 25-30 м. Коренные породы представлены песчаными породами неогена и глинами, известняками стешского, тарусского и протвинского  горизонта нижнего карбона. Глубина залегания грунтовых вод 1,5-3,0 м. Почвы дерново-слабо-среднеподзолистые, местами глееватые  на суглинистой основе.

Второй тип.  Пологоволнистая водноледниковая слаборасчлененная равнина. Данный ландшафт занимает промежуточное место между первым типом ландшафта и третьим. Геологическое строение аналогично первому типу. Рельеф плохо дренирован и заболочен. Глубина залегания грунтовых вод до 2,0 м.Абсолютные отметки рельефаколеблятся от 175 м до 190 м. Почвы дерново среднеподзолистые  глееватые на суглинистой основе.

Третий тип. Плоская водноледниковая (зандровая) слаборасчлененная равнина. Четвертичные образования представлены: покровными и водноледниковыми суглинками с прослоями гравилистых песков и песков и песчано-гравийных смесей. Общая мощность варьируется от 4,0 м до 25,0 м. Коренные породы те же, что в первом типе. Глубина залегания грунтовых вод колеблется от 1,0 м до 4,0 м. Почвы те же, что в третьем типе.

Четвертый тип.  Плоская аллювиальная равнина- пойма, высокая пойма рек. Сложен ландшафт аллювиальными песками, суглинками. Коренные породы представлены карбонатно-терригенным комплексом окской толщи нижнего карбона. Глубина залегания грунтовых вод 0,5-1,5 м. Зона постоянного подтопления и весеннего затопления. Почвы аллювиальные луговые.

Пятый тип.  Плоская аллювиальная равнина – первая надпойменная терраса р. Лужа. Геологическое строение аналогично четвертому типу.

### I.II.3 Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории принадлежит бассейну р. Оки. Наиболее крупными реками протекающими на территории сельского поселения  являются:   река Лужа, река Выпрейка, река Бобольская и др.

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

- хозяйственно-бытовых;

- промышленных;

- транспортных;

- орошения селькохозяйственных полей;

- рыболовных;

- рекреационных.

Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется основными гидрологическими характеристиками водотоков.

Река Лужа - река в Калужской области России, протекает по территории Износковского, Медынского, Малоярославецкого и Боровского районов, правый приток Протвы (бассейн Оки). Исток около деревни Зонино. Длина — 159 км, площадь бассейна — 1400 км². Питание преимущественно снеговое. Половодье в апреле — мае; размах колебаний уровня 6,1 м. Замерзает в ноябре, реже — в декабре, вскрывается в апреле.

Река Выпрейка - река в Калужской области России, протекает по территории Малоярославецкого района. Впадает в реку Лужу в 73 км от её устья по правому берегу, у села Ильинского. Длина реки составляет 16 км, площадь водосборного бассейна — 160 км².

### I.II.4 Подземные воды

Основными водоносными горизонтами для данной местности является окский состоящий из тарусско-михайловского и алексинско горизонтов приуроченных к известняковым отложениям. Воды гидрокарбонатно-кальцивые умеренножесткие и жесткие. Содержание общего железа варьируется от 0,5 м до 2,88 м. Удельный дебит отдельных артезианских скважин изменяется от  0,6 м3/ч до 80,0 м3/ч.

### I.II.5 Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия для строительства  от простых до сложных в зависимости от залегания грунтовых вод.

Ниже приводится таблица  по инженерно-геологическому районированию территории муниципального образования сельского поселения «Село Ильинское».

Таблица 2

Инженерно-геологическое районирование

| Области (морфогенетические типы рельефа) |  | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) |  | Инженерно-геологические особенности, прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Ландшафты эрозионно-аккумулятивных равнин. | 1 | Развития среднечетвертичных водноледниковых отложений времен московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Рельеф слаборасчлененный. Плоскостной смыв. Глубина залегания основных водонос- ных горизонтов до 2м;1-4,0м. | Супесчано-песчаные разности грунтов, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса сопровождаемого проявления деформации грунтов. Условия для строительства средние. Рекомендуется организация поверхностного стока и дренажа подземных вод. |
|  | 2 3 | Развития среднечетвертичных моренно- водноледниковых образований московского оледенения. Подстилаются различными стратиграфо-генетическими. | В межхолмовых понижениях и в местах перетоках талых ледниковых вод наблюдается значительное заболачивание. Глубина залегания грунтовых вод 1,5-3,0 м. | Покровные образования по составу и своим инженерно-геологическим свойствам не выдержаны на глубину и по латерали. Условия для строительства простые. Для ландшафтов 3,4 типа наличие супесчано-песчаных грунтов суффозионно неустойчивых, создают предпосылки для локальных деформаций обводненных грунтов. Условием для строительства является глубина залегания грунтовых вод, условия от простых до сложных. |
| Ландшафты эрозионно-аккумулятивных равнин. | 4 | Развития позднечетвертичных-отложений речных террас. Подстилаются различными стратиграфо-генетическими комплексами. | Глубина залегания грунтовых вод свыше 0,5-1,5м. Боковой подмыв склонов террас. Зона весеннего затопления. | Потенциально неблагоприятные условия для строительства. |
|  | 5 | Развитие средне-поздне-четвертичных аллювиально- водноледниковых образований. Подстилаются различными стратиграфо-генетическими комплексами. | Глубина залегания грунтовых вод 1,0-5,0м в зависимости от рельефа местности.. | Супесчано-песчаные разности грунтов, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса сопровождаемого проявления деформации грунтов. Глубина залегания грунтовых вод 1-5 м.Условия для строительства простые. Рекомендуется организация поверхностного стока и дренажа подземных вод. |

## I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Село Ильинское» на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Село Ильинское» отнесены:

I – Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

II – Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

- Объекты культурного наследия.

III – Особо охраняемы природные территории

- Памятник природы регионального значения «Парк с. Ильинское»

IV – Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ автомобильного и железнодорожного транспорта.

3. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

V – Охранные коридоры коммуникаций:

1. Линий и объектов связи.

2. Линий и сооружений электропередач.

3.  Линий водопровода.

4. Линий и объектов газоснабжения.

5. Объектов теплоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Карты границ объектов капитального строительства местного значения» МО СП «Село Ильинское».

### I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады. Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

- На территории сельского  поселения «Село Ильинское» расположен памятник природы регионального значения «Парк с. Ильинское» (площадь - 6,3 га, охранная зона – не установлена, правоустанавливающий документ – решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 №184 (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 №624). В соответствии с п.1 ст.27 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы».

### I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- рек и ручьев длиной менее 10 км составляют 50 м;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек

Таблица 3

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км2 | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | река Лужа | 159 | 200 | 50 | 20 |
| 2. | река Выпрейка | 16 | 100 | 50 | 20 |
| 3. | река Бобольская | 12 | 100 | 50 | 20 |
| 4. | ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и  организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с  Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения

- Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Основ законодательства Российской Федерации о культуре и осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами, а также законами субъектов Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

- Согласно Федеральному закону территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии со ст. 3.1 Федерального закона. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом.

- На основании ст. 5.1 в границах территории объекта культурного наследия (памятника или ансамбля) запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

- В соответствии со ст. 30, 31 и 32 Федерального закона земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, подлежат государственной историко-культурной экспертизе (далее – историко-культурная экспертиза) в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Историко-культурная экспертиза проводится до начала работ по сохранению объекта культурного наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, включенный в реестр, выявленный объект культурного наследия, либо объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности проведения вышеуказанных работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы.

- Вместе с тем, на основании п. 1 ст. 36 Федерального закона проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (далее – вышеобозначенных объектов), либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, мер по обеспечению сохранности вышеобозначенных объектов в соответствии с требованиями статьи 36 Федерального закона.

- Также, согласно п. 4 ст. 36 в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

- Правообладатели, землепользователи и арендаторы земельных участков, а также проектные, изыскательские и строительные организации будут уведомлены администрацией МО СП «Село Ильинское» Малоярославецкого района о необходимости обеспечить готовность осуществить проведение до начала производства земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на земельных участках, планируемых к переводу земель из одной категории в другую, согласно данному проекту, государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в соответствии с положениями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на территории сельского поселения «Село Ильинское» располагаются следующие объекты  культурного наследия:

Таблица 4

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия регионального значения |  |  |  |
| 1. | Мемориальный комплекс в честь курсантов Подольского пехотного и артиллерийского училищ, погибших в октябре 1941 г. | 1975 г. | с. Ильинское |
| Выявленные объекты культурного наследия |  |  |  |
| 1. | «ДОТ Алешкина» |  | с. Ильинское, ул. Подольских Курсантов |
| 2. | Почтовая станция (4 объекта) | сер. XIX в. | с. Ильинское |
| 3. | Городище | нач.сер.I тыс. до н.э. XIII-XIV | дер. Лужное, в 2 км к северо-северо-западу от деревни |
| 4. | Городище 2 | 4-7вв. | дер. Лужное, в 2,5 км к северо-северо-востоку от деревни, на левом берегу Лужи |
| 5. | Селище 2 | 8-10, 14-17 вв. | дер. Лужное, в 1,5 км к северо-северо-востоку от деревни, на левом берегу Лужи |
| 6. | Селище 3 | 14-17 вв. | дер. Лужное, в 2,5 км к северо-северо-востоку от деревни, на левом берегу Лужи |
| 7. | *Селище | XIII-XIV | дер. Лужное, в 0,3 км к северу |

* Согласно дополненному перечню министерства по памятникам археологии расположенным на территории Калужской области, на территории МО СП                         «с. Ильинское» расположено Селище (XIII-XIVвв.), в действительности Селище расположено на правом  берегу Лужи в МО СП «Село Кудиново».

Следует учесть, существует вероятность того, что в границы данного поселения могут входить объекты культурного наследия (в частности памятники археологии), получившие при выявлении территориальную привязку к населенным пунктам, вошедшим впоследствии  в состав соседних сельских поселений и наоборот. Поэтому для уточнения данных об объектах культурного наследия в границах данного сельского поселения следует пользоваться сведениями из общего перечня объектов культурного наследия, расположенных на территории МР «Малоярославецкий район».

На территории сельского поселения «Село Ильинское» расположен военно-исторический музей «Ильинские рубежи» филиал Калужского областного краеведческого музея. В селе Ильинское 8 мая 1975 г. был открыт мемориальный комплекс, включающий в себя Военно-исторический музей «Ильинские рубежи», Курган Славы с памятником подольским курсанта, у подножия которого горит Вечный огонь, два дота, сохранившихся на Ильинской земле с 1941 года.

### I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории.

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. Прогрессирующий рост техногенной активности и его последствия, а так же действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил, с изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий населенных пунктах является частью проблемы охраны окружающей среды.

Основными источниками загрязнения являются: автотранспорт, промышленные и коммунальные котельные, ТЭЦ, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность  неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- Состояние воздушного бассейна;

- Состояние водного;

- Состояние почвенного покрова;

- Санитарная очистка территории;

- Санитарно-защитные зоны предприятий;

- Зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- Инженерная подготовка территории;

- Состояние и формирование природно-экологического каркаса.

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в населенных пунктах сельского поселения, является состояние воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении приводится по данным  значениям концентраций основных загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМОС).

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице 4.

Таблица 5

| Численность населения (тыс. чел.) менее 10. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязняющее вещество | ПДК (max разовый) | Фоновые концентрации | Превышение |
| Взвешенные вещества | 500 мкг/м3 | 140 мкг/м3 | нет |
| Диоксид азота | 200 мкг/м3 | 56 мкг/м3 | нет |
| Диоксид серы | 500 мкг/м3 | 11 мкг/м3 | нет |
| Оксид углерода | 5 мг/м3 | 1,8 мкг/м3 | нет |
| Сероводород | 8 мг/м3 | 4 мкг/м3 | нет |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

В соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области (протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), на территории МО СП «Село Ильинское» отсутствуют потенциально опасные объекты подлежащие декларированию.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Самоочищающаяся способность атмосферы определяется по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), предложенному Э.Ю. Безуглой (1977 г.), и по метеорологическому потенциалу атмосферы, разработанному Т.С. Селегей (1987 г.).

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. На территории Калужской области данный показатель является «умеренным».

Таблица 6

| Потенциал загрязнения атмосферы | Приземные инверсии |  |  | Повторяемость |  | Высота слоя перемешивания (км) | Продолжительность тумана (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость (%) | Мощность (км) | Интенсивность (С0) | Скорость ветра (0-1м/с) | Застой воздуха |  |  |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 | 7-12 | 0,8-1,0 | 100-550 |

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности и определяется по формуле:

Рш + Рт

Км =  Ро + Рв

где:     Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт  - повторяемость дней с туманами, %;

Ро  - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв  - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При  Км  > 1 преобладают процессы, способствующие  накапливанию вредных  примесей, но условия для  рассеивания благоприятные;

При  Км    < 1 преобладают  процессы  самоочищения  атмосферы;

При К  = 1 - 3 – неблагоприятные;

При  К  > 3  - крайне неблагоприятные;

По расчету, в среднем для Калужской области Км составляет около 0,5±. Следовательно, можно сделать вывод о том, что в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

Состояние водного бассейна

Гидрологическая структура территории принадлежит бассейну р. Оки. Наиболее крупными реками протекающими на территории сельского поселения  являются:   река Лужа, река Выпрейка, река Бобольская и др.

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обусловливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

Для оценки используются данные гидрологических справочников, характеризующие водоемы или их участки по количеству дней с температурой воды 16° и выше по среднему многолетнему расходу воды в куб. м/с.

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

Состояние почвенного покрова

На территории МО СП «Село Ильинское» расположены следующие объекты влияющие на состояние почвенного покрова:

По данным администрации МО СП «Село Ильинское» на территории сельского поселения расположено 3сельских кладбища:

- 150 м. севернее дер. Боболи, (разрешено подхоронение).

- дер. Мосолово (разрешено подхоронение).

- 200 м восточнее с. Ильинское (разрешено подхоронение).

По данным комитета ветеринарии по Калужской области письмо  от 07.02.2013 № 184-13 на территории МО СП «Село Ильинское» располагается 1 законсервированный  скотомогильник.

1. Место расположения: 200 м. западнее от животноводческой фермы, 2000 м. юго-восточнее пруда с. Ильинское  (введен в эксплуатацию в 1985г., законсервирован  2007 г.) – собственник ООО «Ильинское».

Дополнительно комитет сообщает о том, что ранее в дер. Дуркино 1910г, дер. Сокольники 1910г.  регистрировалось особо опасное заболевание сибирская язва среди крупного рогатого скота (также болеет человек). Информация о местах захоронения трупов павших животных от данной болезни отсутствует, в связи, с чем, в случае ведения земляных работ на территории указанных населенных пунктов, необходимо рассмотреть с Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области вопрос профилактики рабочего персонала от указанного заболевания, а в случае обнаружения останков животных (не организованные захоронения) при проведении земляных работ, необходимо немедленно сообщить в комитет ветеринарии.

Санитарная очистка территории

Вывоз твердых бытовых отходов (далее - ТБО) с территории сельского поселения осуществляется на полигон ТБО, расположенный в Спас-Деменском районе Калужской области. Сбор и вывоз ТБО на территории Малоярославецкого района проводят: МУП «Малоярославецкое специализированное автотранспортное предприятие», ООО «Наш Дом», ООО Управляющая компания «ЭкоУют».

Бытовые отходы с территории сельского поселения удаляются по следующим правилам:

- не реже одного раза в трое суток при температуре наружного воздуха до +5 0С и ежедневно при температуре выше +5 0С;

- одной машиной и двумя рабочими;

- крупногабаритные отходы вывозятся по мере накопления, но не реже одного раза в месяц.

В Малоярославецком районе утверждена Генеральная схема санитарной очистки территорий населенных пунктов муниципального района «Малоярославецкий район», разработанная Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Во исполнении мероприятий Генеральной схемы очистки:

• в каждом поселении разработаны и приняты Правила санитарного и экологического содержания территорий;

•  утверждены целевые программы «Благоустройство территории МО сельских  поселений на 2010-2015 гг.»;

На территории сельского поселения «Село Ильинское» установлено 16 контейнеров для сбора ТБО.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

В состав ЗСО входят три пояса: первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области и данным производственного и лабораторного контроля в системе водоснабжения                       с. Ильинское обнаружены превышений ПДК и отклонения от нормативного качества питьевой воды, питьевая вода  недоброкачественная.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СниП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории сельского поселения «Село Ильинское» формируется  из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, таких как особо охраняемы природные территории, лесопарки, базы отдыха, существующие рекреационные зоны. Все эти объекты составляют в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия  природно-территориальных комплексов поселения.

Выводы

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

### I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

1.Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий напряжением до 1000 В - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 220 кВ — 25 метров, 750 кВ – 40 метров.

2.Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3.В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

-производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

-осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

-совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

-производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

-размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

-посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

-загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

-набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

-устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

-складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

-устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

## I.IV Современное использование территории сельского поселения

- Сельское поселение «Село Ильинское» расположено на территории Малоярославецкого района Калужской области. Центр сельского поселения – село  Ильинское расположен в 17 км от районного центра г. Малоярославец.

По территории сельского поселения проходят: автодорога федерального значения А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль» и дорога регионального значения «Окружная дорога г. Калуга»-Детчино-Малоярославец»-Машкино-Станки-А-101«Москва-Малоярославец-Рославль».

- В состав сельского поселения «Село Ильинское» входят следующие населенные пункты: село Ильинское, дер. Башкировка, дер. Боболи, дер. Выглово, дер. Дуркино, дер. Лобково, дер. Лужное, дер. Мосолово, дер. Пирогово, дер. Подсосено, дер. Сокольники первые, дер. Сокольники вторые, дер. Старорыбино, дер. Некрасово, дер. Ковчег.

- Ранее в состав сельского поселения входили еще три населенных пункта - деревня Анюхино, дер.Каменево, дер. Анино. Населенные пункты не учтены в Реестре населенных пунктов, хотя там имеются объекты недвижимости и сохранена категория земель населенных пунктов.

### I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения

В соответствии с Земельным кодексом  Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

-земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории МО СП «Село Ильинское» 2005 года и материалов лесоустройства ГКУКО Малоярославецкого лесничества.

Современное распределение земель по категориям сельского поселения представлено в таблице № 7.

Таблица № 7

| № п/п | Категория земель | Площадь га | Процент (%) к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения |  | 12363,0 | 100 % |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 5033,8 | 41 |
| 2. | Земли населенных пунктов | 677,8 | 5 |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 43,0 | 0,5 |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - |  |
| 5. | Земли лесного фонда | 6573,4 | 53 |
| 6. | Земли водного фонда | 35,0 | 0,5 |
| 7. | Земли запаса | - | - |

### I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории.

Градостроительный Кодекс указывает следующие виды и состав функциональных зон:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны размещения военных объектов;

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

В нижеследующей таблице представлены численные значения функциональных зон в пределах каждого населенного пункта сельского поселения.

Функциональные зоны в населенных пунктах сельского поселения.

Таблица 8

| Название зоны | Зонирование территории н.п. га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |  |
| Жилая | 533,6 |
| Общественно-деловая | 25,3 |
| Сельскохозяйственного использования | 21,1 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | 37,1 |
| Рекреационная | 54,6 |
| Особо охраняемых территорий | 4,2 |
| Специального назначения | 1,9 |
| Общая площадь | 677,8 |
| село Ильинское |  |
| Жилая (Ж1) | 215,7 |
| Жилая (Ж3) | 6,8 |
| Общественно-деловая | 25,3 |
| Рекреационная | 35,5 |
| Сельскохозяйственного использования | 5,5 |
| Транспортной инфраструктуры | 22,8 |
| Особо охраняемых территорий | 2,8 |
| Общая площадь | 314,4 |
| деревня Башкировка |  |
| Жилая | 12,8 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,8 |
| Рекреационная | 3,1 |
| Общая площадь | 16,7 |
| деревня Боболи |  |
| Жилая | 15,7 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,8 |
| Особо охраняемых территорий | 0,5 |
| Сельскохозяйственного использования | 0,6 |
| Общая площадь | 17,6 |
| деревня Выглово |  |
| Жилая | 7,2 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,1 |
| Общая площадь | 7,3 |
| деревня Дуркино |  |
| Жилая | 18,2 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,8 |
| Рекреационная | 0,5 |
| Особо охраняемых территорий | 0,2 |
| Общая площадь | 19,7 |
| деревня Лобково |  |
| Жилая | 17,8 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,7 |
| Общая площадь | 18,5 |
| деревня Лужное |  |
| Жилая | 14,0 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,4 |
| Общая площадь | 14,4 |
| деревня Мосолово |  |
| Жилая | 36,8 |
| Сельскохозяйственного использования | 6,1 |
| Особо охраняемых территорий | 0,7 |
| Рекреационная | 0,3 |
| Специального назначения | 1,9 |
| Транспортной инфраструктуры | 3,0 |
| Общая площадь | 48,8 |
| деревня Пирогово |  |
| Жилая | 16,4 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,7 |
| Рекреационная | 0,2 |
| Сельскохозяйственного использования | 2,5 |
| Общая площадь | 19,8 |
| деревня Подсосено |  |
| Жилая | 25,2 |
| Транспортной инфраструктуры | 1,6 |
| Рекреационная | 3,8 |
| Общая площадь | 30,6 |
| деревня Сокольники-Первые |  |
| Жилая | 48,7 |
| Транспортной инфраструктуры | 1,6 |
| Общая площадь | 50,3 |
| деревня Сокольники-Вторые |  |
| Жилая | 40,9 |
| Сельскохозяйственного использования | 1,4 |
| Транспортной инфраструктуры | 1,6 |
| Рекреационная | 6,4 |
| Общая площадь | 50,3 |
| деревня Старорыбино |  |
| Жилая | 27,1 |
| Рекреационная | 3,0 |
| Транспортной инфраструктуры | 1,0 |
| Сельскохозяйственного использования | 5,0 |
| Общая площадь | 36,1 |
| деревня Некрасово |  |
| Жилая | 13,6 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,6 |
| Общая площадь | 14,2 |
| деревня Анино |  |
| Жилая | 5,7 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,1 |
| Рекреационная | 0,8 |
| Общая площадь | 6,6 |
| деревня Анюхино |  |
| Жилая | 9,7 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,5 |
| Общая площадь | 10,2 |
| деревня Каменево |  |
| Жилая | 2,3 |
| Общая площадь | 2,3 |

### I.IV.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Село Ильинское » по состоянию на 2013 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 49,2 тыс. м 2 общей площади.

В настоящее время в поселении по материалу стен преобладают деревянные  жилые дома.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛОГО ФОНДА

Распределение жилищного фонда по материалу стен, времени постройки и проценту износа

Таблица 9

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 3 | 4 |
| По материалу стен: Каменные, кирпичные | 0,8 | 4 | 4 |
| Панельные | 13,2 | 15 | 15 |
| Блочные |  |  |  |
| Смешанные |  |  |  |
| Деревянные | 36,0 | 661 | 5 |
| Прочие |  |  |  |
| По годам возведения: до 1920 |  |  |  |
| 1921-1945 |  |  |  |
| 1946-1970 |  | 352 |  |
| 1971-1995 |  | 125 | 21 |
| После 1995 г. |  | 203 |  |
| По проценту износа: от 0 до 30% |  | 30 |  |
| от 31% до 65% |  | 40 |  |
| от 66% до 70% |  | 30 |  |
| Свыше 70% | - | - | - |

### I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование «Село Ильинское» обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания с довольно развитой структурой.

Ниже представлена характеристика основных существующих учреждений обслуживания.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Село Ильинское» приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения по состоянию на 2013 г.

Образование и воспитание

Образовательная система МО СП «Село Ильинское» - совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественно специальном образовании.

Характеристика учреждений образования приводится в таблице.

Таблица 10

| Наименование учреждения | Адрес | Кол-во мест по проекту | Фактич. кол-во учащихся | Кол-во смен , дневных или круглосу-точных | Форма собствен-ности | Характеристика строения учреждения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Здание: типовое, специальное, приспособлен-ное | Год постройки |
| МДОУ «Медвежо нок» | с. Ильинская ул. им. 50- летия ССР, д.19 | 100 | 38 | 1 смена | муницип. | типовое | 1970 |
| Основная средняя школа | с. Ильинское ул. им. Подольских курсантов, д.94 | 280 | 80 | 1 смена | муницип. | типовое | 1964 |

Учреждения здравоохранения

Таблица № 11

| Наименование учреждения | Адрес | Вместимость, пропускная способность (больницы – количество коек по проекту, поликлиники – число посещений в смену) | Численность обслуживающего персонала | Характеристика строения учреждения Знание: типовое, специальное, приспособленное |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФАП | с. Ильинское | 20 | 1 | н.д. |

Учреждения культуры

На территории СП «Село Ильинское», в настоящее время, сеть культурно-просветительных учреждений представлена следующими организациями:

Таблица № 12

| Наименование учреждения | Адрес | Вместимость учреждений (кол-во мест, книжный фонд в тыс. томов и т.д) | Характеристика строения учреждения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Здание: типовое, специальное, приспособленное | Год постройки % износа |
| МУК « Ильинский сельский дом культуры» | с. Ильинская ул. им. 50- летия ССР, д.20 | 350 мест | типовое | 1979 год 38% |
| Библиотека | с. Ильинская ул. им. 50- летия ССР, д.20 | 13 360 экз. | приспособленное | здании ДК |

Спортивные сооружения

Спортивные сооружения представлены одной спортивной площадкой  и спортивным залом в здании школы:

- спортивная площадка в с. Ильинское, открытого типа.

Потребительский рынок

Потребительский рынок – торговля, общественное питание, бытовое обслуживание.

Таблица 13

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Специализация | Торговая площадь м.кв. | кол-во работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ИП Артемва Н.А. | с. Ильинское | продовольств. | 55 | н.д |
| 2. | ИП Ветрюе В.И. | с. Ильинское | продовольств. | 27 | н.д |
| 3. | ИП Махота Н.Е. | с. Ильинское | продовольств. | 30 | н.д |
| 4. | ИП Иванов В.В. | с. Ильинское | стройматериалы | 29 | н.д |
| 5. | ООО Гарант Федотова Н.А. | с. Ильинское | продовольств. | 12 | н.д |
| 6. | ИП Габдрахманов Ф.М. | с. Ильинское | продовольств. | 48 | н.д |
| 7. | ИП Артемва Н.А. | с. Ильинское | продовольств. | 28 | н.д |
| 8. | ООО «Юлия» Нуримов И.Ш. | с. Ильинское | продовольств. | 106 | н.д |
| 9. | Кудиновское Потребобщество | с. Ильинское | продовольств. | 70 | н.д |

Административные и общественно-деловые учреждения и организации

Администрация сельского поселения «Село Ильинское» (с. Ильинское,                      ул. им. 50-летия ССР, д.20 ) с количеством сотрудников – 3 человека.

Дислокация подразделений пожарной охраны

Ближайшее пожарное депо расположено в г. Малоярославец с наличием 4 машин, время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском поселении не превышает 20 минут, в соответствии с требованиями ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 г.  №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Схемой территориального планирования Малоярославецкого района предусмотрено строительство пожарного депо в с. Ерденево, что позволит уменьшить время прибытия пожарного расчета до 10- 15 минут.

### I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Село Ильинское» осуществляется автомобильным транспортом. С помощью автомобильного транспорта осуществляются основные пассажирские и грузоперевозки, а также осуществляется связь с другими  районами.

Автомобильные дороги

Транспортные связи административного центра сельского поселения                      с. Ильинское обеспечивают: автодорога федерального значения А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль» и дорога регионального значения «Окружная дорога г. Калуга»-Детчино-Малоярославец»-Машкино-Станки-А-101«Москва-Малоярославец-Рославль».

Перечень автомобильных дорог, являющихся собственностью Калужской области расположенных на территории сельского поселения

Таблица 14

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность автодороги | Средняя ширина, м | № технической категории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Окружная дорога г. Калуга»-Детчино-Малоярославец»-Машкино-Станки-А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль» | 25,49 | 20,0 | V |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

## II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения

### II. I. Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории, и во многом определяют производственный потенциал сельского поселения.

Постоянное население муниципального образования на 01.01.2013года составляет 1297 человек.

Динамика численности населения

по сельскому поселению, тыс. чел.

Таблица 15

| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1227 | 1225 | 1230 | 1233 | 1282 | 1297 | 1298 | 1307 | 1300 | 1297 |

Естественное движение населения, чел.

Таблица 16

| Годы | Численность родившихся | Численность умерших |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 11 |  |
| 2008 | 16 | 38 |
| 2009 | 12 | 30 |
| 2010 | 14 | 27 |
| 2011 | 13 | 33 |
| 2012 | 13 | 30 |

Механическое движение населения, чел.

Таблица 17

| Годы | Механическое движение населения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Прибыло | Убыло |
| 2006 | 70 | 55 |
| 2007 | 70 | 55 |
| 2008 | 69 | 54 |
| 2009 | 58 | 50 |
| 2010 | 37 | 48 |
| 2011 | 43 | 59 |
| 2012 | 26 | 45 |

Анализ динамики численности населения показал, численность населения увеличилась на 70 человек за последние десять лет. Основную роль в изменении численности населения играет естественное и механическое движение.

Основной причиной сокращения численности населения по-прежнему остается его естественная убыль, миграционный прирост является единственным источником восполнения потерь в численности населения, вызванных его естественной убылью.

### II.II. Занятость населения

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Таблица  18

| Показатели |  | 2012 г., чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| Занято всего: |  | 773 |
| В отраслях материального производства |  | 390 |
| 1 | Промышленность | 225 |
| 2 | Строительство | 82 |
| 3 | Сельское и лесное хоз-во | 25 |
| 4 | Прочие отрасли материального производства | 58 |
| В отраслях непроизводственной сферы |  | 343 |
| 5 | Торговля, общественное питание, заготовки, мат. снабжение и сбыт | 125 |
| 6 | Образование, культура и искусство | 62 |
| 7 | Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 52 |
| 8 | Кредитование, финансирование, страхование и пенсионное обеспечение | 43 |
| 9 | Жилищно-коммунальное хозяйство и непроизводственные виды бытового обслуживания | 61 |

Структура занятости населения рассмотрена по 2-м основным группам:

- отрасли основного производства;

-отрасли непроизводственной сферы (торговля и общепит, ЖКХ, здравоохранение, культура, искусство, управление, другие отрасли непроизводственной сферы).

## II.III  Инженерно-техническая база

### II.III.1 Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения на территории поселения присутствует в c. Ильинское.

Система водоснабжения с. Ильинское.

Водоснабжение села осуществляется от четырех водонапорных скважин расположенных в разных частях  населенного пункта. Обеспеченность централизованным водоснабжение составляет 70 %. Диаметр  труб от 50 - 100 мм. Материал труб – сталь, чугун, полиэтилен.

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области и данным производственного и лабораторного контроля в системе водоснабжения                       с. Ильинское обнаружены превышений ПДК и отклонения от нормативного качества питьевой воды, питьевая вода  недоброкачественная.

Централизованная система водоотведения на территории поселения присутствует в с. Ильинское.

Система канализации – самотечная,  на данный момент состояние очистных сооружений оценивается как неудовлетворительное. Проектом генерального плана предлагается реконструкция очистных сооружений.

### II.III.2 Газоснабжение и теплоснабжение

Существующие ГРС получают газ от магистрального газопровода Дашава-Киев-Брянск-Москва. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1973 г. Его протяженность – 0,6 км; диаметр - 108 мм, толщина стенки - 5 мм, сталь; проектное давление - 55,0 кгс/см2; проектная производительность – 26,3 млн. м3/год.

Газоснабжение на территории сельского поселения  осуществляется от ГРС Малоярославец. Распределение газа по давлению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме газопроводами среднего давления до 0,3 МПа, газопроводами среднего давления и газопроводами низкого давления до 0,005 МПа. Связь между ступенями предусматривается только через стационарные и шкафные газорегуляторные пункты (ГРПШ).

Направления использования газа:

-технологические и санитарно-технические цели коммунально-бытовых и промышленных предприятий;

-отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

-хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды).

По газопроводам высокого давления газ поступает на ГРП, где после снижения давления газ поступает в распорядительные сети низкого давления для подачи в жилые дома и на мелкие коммунально-бытовые объекты.

В настоящее время на территории сельского поселения «Село Ильинское» газифицированы следующие населенные пункты: с. Ильинское.

### II.III.3 Электроснабжение и связь

Услуги по передаче электрической энергии осуществляет «филиал Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья».

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Телефонизация

Услуги фиксированной телефонной связи в населенных пунктах сельского поселения «Село Ильинское» предоставляется Калужским филиалом ОАО «Ростелеком» посредством АТС (с. Ильинское).

Телефонной связью обеспеченно: с. Ильинское. Кроме этого, во всех населенных пунктах муниципального образования для оказания услуг связи установлены проводные таксофоны. С помощью таксофона можно осуществлять местные, внутризоновые, междугородные и международные звонки, а также круглосуточно и бесплатно вызывать экстренные службы.

Радиофикация и телевидение

Услуги эфирного телевизионного и радиовещания на территории СП «Село Ильинское» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели.

На территории населенных пунктов возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания.

С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное теле и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Почтовая связь

Сельское поселение «Село Ильинское» обслуживает почтовое отделение Управления федеральной почтовой связи Калужской области - филиала ФГУП «Почта России» расположенные в с. Ильинское. Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

### Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

3.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

4.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

5.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

6.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

7.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

8.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

9.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

10. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.12 г. №19 «Об утверждении требований по описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

11.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

12.Закон  Калужской области от 28.12.2004г. № 7-ОЗ

«Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

13.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

14.	Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

15.	Схемы территориального планирования Малоярославецкого района,

ПК «ГЕО»  2014 г.

16. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 " Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

17.	 Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

18.	 Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

19.	 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

20.	 Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

21.	 Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

22.	 Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

23.	 Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

24	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

25.	 Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

26.	 Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

27. Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

28.	 Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.

29. Схема территориального планирования Калужской области, ООО «Финансовый и организационный консалтинг», М., 2014 г.